國 立 臺 灣 海 洋 大 學 作 業 程 序 說 明 表

| 單 位 | 總務處營繕組 | 編 號 | 總-營-05 | 頁 次 | 1/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名稱 | 館舍停水處理標準作業 | 公布日期 |  | 版 次 | 1 |
| - 目的與範圍 # 1.1目的─旨在建立館舍停水處理機制，並依通報應變、處理等二階段實施，將無水 # 不便將至最低。 - 範圍─針對校園停水事件，共區分3類計有4項： 1.2.1 天然災害類:風(水)災、地震。 - 意外事故類:無預警停水。 1.2.3 台灣自來水公司停水公告。 2 參考文件 3 權責單位 3.1 主辦單位：總務處營繕組。 3.2 協辦單位:館舍管理人。 4 對象 4.1 本校全體教職員工生。 |  |  |  |  |  |
| 文件類別 | 標準作業流程 | 編 號 | 總-營-05 | 頁 次 | 2/3 |
| 文件名稱 | 館舍停水處理標準作業 | 公布日期 |  | 版 次 | 1 |
| 1、天然災害類:風(水)災、地震。 2、意外事故類:無預警停水。 3、台灣自來水公司停水公告。 5 流程圖 館舍停水處理 標準作業 同仁電話反映 線上報修系統通知 自來水公司通知 館舍人員電話反映 學校首頁公告及電傳電子郵件通知全校同仁 台灣自來水公司預告停水 是 否 檢視停水館舍蓄(下)水池是否有水 是 學校首頁公告及電傳電子郵件通知全校同仁，並緊急修繕 請館舍管理人員轉知各館舍師生 否 是 校內供水幹管破損 是 自來水公司無預警停水 各館舍作好停水、蓄水準備。 否 否 停水當日關閉飲水機電源，俟復水再送電。 否 檢視停水館舍上水塔是否有水 檢視抽水馬達及管線 是 檢視給水管路閥件 停水事件原因解除 檢討與改善(故障原因) |  |  |  |  |  |

| 文件類別 | 標準作業流程 | 編 號 | 總-營-05 | 頁 次 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名稱 | 館舍停水處理標準作業 | 公布日期 |  | 版 次 | 1 |
| 6. 作業內容 6.1 第一階段─接獲通知 6.1.1. 台灣自來水公司停水公告 6.1.1.1. 營繕組在學校首頁公告及電傳電子郵件通知全校同仁，請各館舍管理人員轉知館舍師生 停水訊息，做好停水、蓄水準備。 6.1.2. 接到反映停水訊息 6.1.2.1 營繕組人員至停水館舍位置。 6.2 第二階段─處理情形 6.2.1. 台灣自來水公司停水公告 6.2.1.1. 館舍管理人於停水前做好蓄水準備及關閉飲水機電源，降低機器故障。俟停水原因消失 再送電。 6.2.2. 接到反映停水訊息 6.2.2.1營繕組檢視停水館舍蓄(下)水池是否滿水。 6.2.2.1.1停水館舍蓄(下)水池沒有進水(或滿水)， 6.2.2.1.1.1與台灣自來水公司聯繫是否無預警停水及其他原因。在學校首頁公告及電 傳通知全校同仁，請各館舍管理人員轉知館舍師生停水訊息。 6.2.2.1.1.2 非屬台灣自來水公司停水，檢視本校給水管路是否破損或其他因素造成。 在學校首頁公告及電傳電子郵件通知全校同仁，並緊急修繕。 6.2.2.2.停水館舍蓄(下)水池滿水，檢視上水塔是否有水 6.2.2.2.1 上水塔沒有進水(或滿水)， 6.2.2.2.1.2檢查抽水馬達及控制線路是否正常運作。 6.2.2.2.1.2檢視閥件是否有被關閉、損壞及管路是否阻塞、破管、脫落等原因。 6.2.2.2.2 上水塔滿水，檢視給水閥件是否異常或損壞。 6.3 第三階段─後續處理 6.3.1.確認停水原因並排除，彙整記錄作為控制重點。 7. 控制重點 (內控項目 ■是 □否) 7.1 館舍管理人員是否落實通報工作。 7.2 停水事故處理聯絡電話是否接通。 7.3 停水公告是否做好通知。 7.4 營繕組是否落實修繕。 8.使用表單 |  |  |  |  |  |

| 國立臺灣海洋大學內部控制制度作業層級自行評估表 XXX年度 自行評估單位：總務處營繕組 評估期間： 年 月 日至 年 月 日 作業類別(項目)：館舍停水處理標準作業 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查重點 | 自行評估情形 |  |  |  |  | 評估情形說明 |
|  | 落實 | 部分 落實 | 未落實 | 不適用 | 其他 |  |
| 一、作業流程有效性 (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 |  |  |  |  |  |  |
| (二)內部控制制度是否有效設計及執行。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、館舍停水處理 (一) 館舍管理人員是否落實通報工作 |  |  |  |  |  |  |
| (二) 停水事故處理聯絡電話是否接通 |  |  |  |  |  |  |
| (三) 停水公告是否做好通知 |  |  |  |  |  |  |
| (四) 營繕組是否落實修繕 |  |  |  |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 複核： 單位主管： 日期： 日期： 日期： |  |  |  |  |  |  |

註1.機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，將作業流程之控制重點納入評估。

2.各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「不適用」或「其他」；其中「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者；「其他」係指評估期間未發生控制重點所規範情形等，致無法評估者；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。